- 1  总 则

- 1.1  评价目的和原则

四川新筑通工汽车有限公司“新建年产5000辆新能源客车整车项目”为机械制造类行业，在施工期和运行期会不可避免地带来一些环境问题。因此，本次评价将针对这些环境影响问题，并结合本项目的特点，坚持以下原则，达到以下目的：

（1）实现项目建设与当地自然、社会、经济、环境保护的持续协调发展，即按可持续发展战略指导本项目的建设；

（2）结合雅安市发展总体规划、环境保护规划、环境功能规划，从环境保护角度论证项目工程内容及选址的可行性和合理性；

（3）坚持“达标排放”、“总量控制”、“清洁生产”的原则；从经济、技术角度论证项目各项污染防治措施的可行性；

（4）分析项目总体布局的合理性。重点对工程目前采取的环保对策措施进行分析论证，有针对性的提出污染防治对策措施。从经济、技术角度论证项目污染防治措施的可行性；

（5）按“突出重点”的原则，针对项目工艺特点，重点分析项目废气、废水等污染物产生情况，以及拟采取的治理措施的有效性和可靠性，在此基础上分析项目对周围环境的影响；

（6）结合现状监测结果，预测项目非正常排放对周围环境的影响程度和范围；划定卫生防护距离，并结合项目特点、周围敏感点分布情况及对外环境提出要求；

（7）针对项目特性进行环境风险分析，提出风险防范措施，明确项目环境风险影响的可接受水平；

（8）通过本项目建设后生产能力及工艺水平情况，对项目建设后污染物排放情况、及总量控制污染物排放水平作了分析；

（9）从环境保护角度，对项目建设可行性作出明确、公正、可信的评价结论。

- 1.2  编制依据

- 1.2.1  法律、法规

（1）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1施行）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修正版）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1施行）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004.8.28施行）；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修正）；

（11）《中华人民共和国水法》（2016年修订）（2016.7.2施行）；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订并施行）；

（13）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订并施行）；

（14）《中华人民共和国防洪法》（2016年修订）（2016.7.2施行）；

（15）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

- 1.2.2  相关政策及规划

（1）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013] 37号）；

（2）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（3）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）；

（5）《环境保护公众参与办法》（生态环境部第4号令，2019年1月1日）；

（6）《建设项目环境保护分类管理名录》（环保部第44号令）；

（7）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，环办[2012]134号；

（8）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》；

（9）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（10）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部、环环评[2016]150号）；

（11）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环境保护部环办[2013]103号），2013年11月14日；

（12）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部 环发[2012]77号）；

（14）“关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知”（环发[2012]98号）；

（15）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34 号）2015 年4 月16 日；

（16）关于发布《建设项目环境影响报告书简本编制要求》(环境保护公告，2012年第51号)；

（17）《汽车产业发展政策》（国家发展和改革委员第8号令，2004年）；

（18）《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》，发改工业[2006]2882号；

（19）《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》（国发[2012]22号）。

（20）《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国务院办公厅 国办发[2014]35号）；

（21）《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》；

（22）《汽车产业中长期发展规划》（国家发改委、工信部、科技部 工信部联装[2017]53号）；

（23）《关于完善汽车投资项目管理的意见》（国家发改委、工信部 发改产业[2017]1055号）；

（24）《中共四川省委、四川省人民政府“关于进一步加强环境保护工作的决定》（川委发[2004]38号文件）；

（25）《汽车整车制造建设项目环评审批原则》（2016年12月）；

（26）《四川省人民政府关于加强环境保护工作的决定》（四川省政府川府发[1996]142号）；

（27）关于印发《四川省灰霾污染防治实施方案》的通知（川环发[2013]78号）；

（28）《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32号）；

（29）《四川省大气污染防治行动计划实施细则》；

（30）《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》；

（31）关于印发《2017 年四川省环境污染防治“三大战役”工作要点》的通知，川污防“三大战役”办[2017]4号；

（32）《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）》（川污防“三大战役”办[2017]33号）；

（33）四川省环境保护厅关于调整建设项目环境影响评价审批权限的意见（2018年第4号）；

（34）川环办函〔2015〕28号四川省环境保护厅办公室关于征求《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》贯彻意见的函；

（35）《四川省生态保护红线实施意见》（川府发[2016]45号）；

（36）《四川省工业“7＋3”产业发展规划》；

（37）《四川省汽车涂装行业挥发性有机物控制技术指南》；

（38）《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》；

- 1.2.3  相关导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（9）《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)；

（10）《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T192-2015）；

（11）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）；

（12）《国家危险废物名录》（环境保护部令 部令第39号）；

（13）《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；

（14）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（15）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单；

（16）《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；

（17）《地下水环境质量标准》（GB/T14848－2017）；

（18）《土壤环境质量 建设用地污染风险管控标准》（GB36600－2018）；

（19）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（20）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（21）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（22）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（23）《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51//2377-2017)；

（24）《汽车涂料中有害物质限量》（GB24409-2009）；

（25）《环境标志产品技术要求 水性涂料》（HJ2537-2014）；

（26）《汽车行业节能减排先进适用技术指南（第一批）》（2012年）；

（27）《涂装行业清洁生产评价指标体系》；

- 1.2.4  相关技术文件和工作文件

1、《四川新筑通工汽车有限公司新建年产5000辆新能源客车整车项目》可行性研究报告；

2、雅安市名山县人民政府、名山县国土资源局《国有土地使用证》(名国用【2012】第11166号)；

3、四川雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局《关于新建年产5000辆新能源客车整车项目环境影响评价执行标准的函》(雅经开环函【2019】5号)；

4、四川省环境保护厅《关于<四川雅安工业园区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》(川环建函【2012】30号)；

5、四川省环境保护厅《关于四川雅安通工汽车厂专用车搬迁技改项目环境影响报告书的批复》(川环审批【2012】397号)；

6、雅安市环境监测中心站《四川雅安通工汽车厂专用车搬迁技改项目竣工环境保护验收监测报告》(雅环监验字【2014】第45号)；

7、四川雅安工业园区管理委员会《关于四川雅安通工汽车厂专用车搬迁技改项目废水纳入四川雅安工业园区工业污水处理厂进行处理的函》(雅工园函【2012】4号)；

8、《四川新筑通工汽车有限公司-研发楼及倒班楼初勘项目勘察报告》；

9、项目其他有关的资料、文件；

10、项目环境影响评价委托书。

- 1.3  环境影响识别与评价因子筛选

- 1.3.1  环境影响识别因素

根据本项目特点和沿线的环境状况、针对重点环境保护目标，项目影响要素组成见下表：

表1.3-1  影响要素组成

| 主要工程内容 |  | 影响环境要素 |  | 可能产生的环境影响 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 涂装车间改扩建； 对原有冲压车间、焊装车间、总装车间和厂区附属设施等进行改造； 新建研发体系、完检车间； | 施工期间 | 营运期间 | 施工期间 | 营运期间 |
|  |  | 环境空气 生态环境 水环境 地下水环境 声环境 固体废物 | 环境空气 生态环境 水环境 土壤环境 地下水环境 声环境 固体废物 | 扬尘 噪声 废水 堆土 水土流失 | 大气 噪声 废水 固废 |
| 辅辅助工程 | 新建污水处理站、废料间、实验室（冲压车间）、试车跑道 | 环境空气 生态环境 水环境 地下水环境 声环境 固体废物 | 环境空气 生态环境 水环境 土壤环境 地下水环境 声环境/ | 扬尘 噪声 废水 堆土 水土流失 | 大气 噪声 废水 固废 生活垃圾 |
| 临时 工程 | 维护原有食堂、自行车棚和操作室等 |  |  |  |  |

（1）施工期

施工队伍排放的少量生活污水对纳污水体的不利影响；“三材”运输产生的交通噪声、施工过程中的施工机械产生的噪声对声环境的影响；施工扬尘和散状物堆场的扬尘对环境空气的影响；施工堆土，施工人员生活垃圾处置问题；挖、填方造成地表植被的破坏，水土流失等生态环境问题。

（2）运营期

本项目运营期主要污染物为废水、废气及固废。废气污染源主要是涂装废气和焊接烟尘，以及其他无组织废气等；生产废水主要是脱脂废液、电泳废液、喷漆废水、以及淋雨测试废水等；固废污染源主要有涂装车间的废漆渣、金属废料、废屑，以及各种零部件包装物塑料、纸壳和木箱等。若处理不善，会对环境造成影响。

对相关环境影响要素进行筛选，详见下表。

表 1.3-2  环境影响因子的矩阵识别

| 施工行为环境资源 |  | 前期（不涉及） |  | 施工期 |  | 营运期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地 | 拆迁 | 改建部分 | 新建部分 | 厂区 |
| 自 然 环 境 | 水土流失 | / | / | ▲ | ■ | / |
|  | 水资源量 | / | / | / | / | / |
|  | 陆地植被 及陆生动物 | / | / | ▲ | ● | / |
|  | 空气质量 | / | / | ▲ | ▲ | ● |
|  | 声环境 | / | / | ▲ | ● | ▲ |
|  | 水体 | / | / | ▲ | ▲ | ● |
|  | 地下水 | / | / | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 土地利用 | / | / | ▲ | ● | ● |

注：负面影响：明显■一般●较小▲

正面影响：明显□一般○较小△

- 1.3.2  评价因子

表1.3-3  环境影响评价因子筛选

| 环境 要素 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现状评价 | 预测评价 |
| 大气环境 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | PM10、SO2、NO2、甲苯、二甲苯、VOCs |
| 水环境 | 水温、pH、溶解氧、CODcr、NH3-N、BOD5、TP、石油类、锌、镍、苯、甲苯、二甲苯 | / |
| 声环境 | LAeq | LAeq |
| 固体废物 | 固废 | 固废 |
| 地下水环境 | pH、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3,计）、耗氧量（CODMn）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、六价铬、砷、汞、铅、镉、铁、锰、锌、镍、总磷、苯、甲苯、二甲苯 | 氨氮 耗氧量 |
| 土壤环境 | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、镍、铜、苯、甲苯、二甲苯，以及GB36600-2018表1中45项 | 甲苯、 二甲苯 |
| 生态环境 | 水土流失 植被 土地资源 | 水土流失 植被 土地资源 |
| 环境风险 | / | 简单分析 |

- 1.4  评价标准

- 1.4.1  环境质量标准

（1）大气环境：项目区为环境空气质量功能二类区，SO2、NOx、PM10、PM2.5等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，苯、甲苯、二甲苯和TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D浓度参考限值，见下表：

表1.4-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 各项污染物的浓度限值 单位：mg/Nm3 |  |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 一次值 | 8小时均值 |  |
| SO2 | 0.5 | 0.15 | / | / | 《环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 0.2 | 0.08 | / | / |  |
| PM2.5 | / | 0.075 | / | / |  |
| PM10 | / | 0.15 | / | / |  |
| CO | / | 4.0 |  |  |  |
| O3 | / | 0.16 |  |  |  |
| 甲苯 | / | / | 0.2 | / | HJ2.2—2018附录D 表D.1 |
| 苯 | / | 0.8 | 2.4 | / |  |
| 二甲苯 | / | / | 0.3 | / |  |
| TVOC | / | / | / | 0.6 |  |

（2）地表水环境：区域地表水（名山河）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，见下表：

表1.4-2  地表水环境质量标准

| 项 目 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 总磷 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值（mg/l） | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 项 目 | 铁 | 锰 | 锌 | 镍 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |
| 浓度限值（mg/l） | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.02 | 0.01 | 0.7 | 0.5 |
| 类 别 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域 |  |  |  |  |  |  |

（3）声环境：本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

表1.4-3  声环境质量标准

| 标准值（Leq：dB(A)） |  | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |  |
| 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

（4）地下水环境：区域执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见下表：

表1.4-4  地下水环境质量标准

| 级别 指标 | GB14848-2017，III类 | 级别 指标 | GB14848-2017，III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 钠 | ≤200 |
| 氯化物 | ≤250 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 耗氧量（CODMn法） | ≤3.0 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 硝酸盐 | ≤20.0 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 铁 | ≤0.3 | 锌 | ≤1.0 |
| 铜 | ≤1.0 | 锰 | ≤0.1 |
| 镉 | ≤0.005 | 铅 | ≤0.01 |
| 砷 | ≤0.01 | 汞 | ≤0.001 |
| 铬 | ≤0.05 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |

（5）土壤环境：区域执行《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地中工业用地（M）筛选值，见下表：

表1.4-5  土壤环境质量标准

| 指标 | 单位 | 标准值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | / | 《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |
| 铜 | mg/kg | 18000 |  |
| 铅 | mg/kg | 800 |  |
| 镉 | mg/kg | 65 |  |
| 镍 | mg/kg | 900 |  |
| 砷 | mg/kg | 60 |  |
| 铬（六价） | mg/kg | 5.7 |  |
| 四氯化碳 | μg/kg | 2800 |  |
| 氯仿 | μg/kg | 900 |  |
| 氯甲烷 | μg/kg | 37000 |  |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 9000 |  |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 5000 |  |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 66000 |  |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 596000 |  |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 54000 |  |
| 二氯甲烷 | μg/kg | 616000 |  |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 5000 |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 10000 |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 6800 |  |
| 四氯乙烯 | μg/kg | 53000 |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 840000 |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 2800 |  |
| 三氯乙烯 | μg/kg | 2800 |  |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 500 |  |
| 氯乙烯 | μg/kg | 430 |  |
| 苯 | μg/kg | 4000 |  |
| 氯苯 | μg/kg | 270000 |  |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | 560000 |  |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | 20000 |  |
| 乙苯 | μg/kg | 28000 |  |
| 苯乙烯 | μg/kg | 1290000 |  |
| 甲苯 | μg/kg | 1200000 |  |
| 间-二甲苯+对-二甲苯 | μg/kg | 570000 |  |
| 邻-二甲苯 | μg/kg | 640000 |  |
| 硝基苯 | mg/kg | 76000 |  |
| 苯胺 | mg/kg | 260 |  |
| 2-氯酚 | mg/kg | 2256 |  |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 15 |  |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 |  |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 15 |  |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 151 |  |
| 䓛 | mg/kg | 1293 |  |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 1.5 |  |
| 茚并[1,2,3-cd] 芘 | mg/kg | 15 |  |
| 萘 | mg/kg | 70 |  |

- 1.4.2  污染物排放标准

水污染物：本项目新厂区废水经过厂区污水站处理达标后进入园区污水管网，最终经园区污水处理厂处理后达标排入理厂处理后达标排入名山河。废水污染物出厂执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准。雅安工业园区污水处理厂的出厂尾水执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标。见表1.4-6。

表1.4-6  废水排放标准   单位：mg/L

| 排放标准 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 石油类 | 磷酸盐 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996中三级标准 （出厂废水） | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤20 | - | - |
|  | 总锌 | 总锰 | 总镍 | LAS | NH3-N |  |  |
|  | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤1.0 | ≤20 | 45( CJ343-2010中B级标准) |  |  |
| GB18918-2002中一级A标 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 石油类 | NH3-N | 总磷 |
|  | 6~9 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤1 | ≤5 | 0.5 |

大气污染物：项目生产主要废气喷漆废气、烘干废气及焊装废气等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准和《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3、表4规定的排气筒挥发性有机物排放限值。见表1.4-7。

表1.4-7-1  项目大气污染物排放执行标准表

| 污染物 | 排放参数 |  |  | 单位 | 排放值 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 最高允许排放浓度 |  |  | mg/Nm3 | 120 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 最高允许排放速率 | 15m |  | kg/h | 3.5 |  |
|  |  | 20m |  |  | 5.9 |  |
|  |  | 30m |  |  | 23 |  |
|  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  | mg/Nm3 | 1.0 |  |
| 非甲烷 总烃 | 最高允许排放浓度 |  |  | mg/Nm3 | 120 |  |
|  | 最高允许排放速率 | 15m |  | kg/h | 10 |  |
|  |  | 20m |  |  | 17 |  |
|  |  | 30m |  |  | 53 |  |
|  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  | mg/Nm3 | 4.0 |  |
| 二甲苯 | 最高允许排放浓度 |  |  | mg/Nm3 | 70 |  |
|  | 最高允许排放速率 | 15m |  | kg/h | 1.0 |  |
|  |  | 20m |  |  | 1.7 |  |
|  |  | 30m |  |  | 5.9 |  |
|  | 无组织监控点 |  |  | mg/Nm3 | 1.2 |  |
| 甲苯 | 最高允许排放浓度 |  |  | mg/Nm3 | 40 |  |
|  | 最高允许排放速率 |  | 15m | kg/h | 3.1 |  |
|  |  |  | 20m |  | 5.2 |  |
|  |  |  | 30m |  | 18 |  |
|  | 无组织监控点 |  |  | mg/Nm3 | 2.4 |  |
| 二氧化硫 | 最高允许排放浓度 |  |  | mg/Nm3 | 550 |  |
|  | 最高允许排放速率 | 15m |  | kg/h | 2.6 |  |
|  |  | 20m |  |  | 4.3 |  |
|  |  | 30m |  |  | 15 |  |
|  | 无组织监控点 |  |  | mg/Nm3 | 0.40 |  |
| 氮氧化物 | 最高允许排放浓度 |  |  | mg/Nm3 | 240 |  |
|  | 最高允许排放速率 | 15m |  | kg/h | 0.77 |  |
|  |  | 20m |  |  | 1.3 |  |
|  |  | 30m |  |  | 4.4 |  |
|  | 无组织监控点 |  |  | mg/Nm3 | 0.12 |  |

表1.4-7-2  四川省《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017

| 行业名称 | 工艺设施 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 与排气筒高度对应的最高允许排放速率（kg/h） |  |  |  | 最低去除效率(%)（1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15m | 20m | 30m | 40m |  |
| 汽车制造 | 底漆、喷漆、补漆、烘干等 | 苯 | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | / |
|  |  | 甲苯 | 5 | 0.6 | 1.4 | 4.1 | 7.1 | / |
|  |  | 二甲苯 | 15 | 0.9 | 1.4 | 5.0 | 8.5 | / |
|  |  | VOCs | 60 | 3.4 | 6.8 | 20 | 36 | 90% |
|  | 注：(1)最低去除效率要求仅适用于处理风量大于10000m3/h，且进口VOCs浓度大于200mg/m3的净化设施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放监控浓度限值 |  | 二甲苯 | 0.2 | / | / | / | / | / |
|  |  | VOCs | 2.0 | / | / | / | / | / |
| 单位面积VOCs排放量（g/m2） | 小汽车 | 35 |  | 指GB/T 15089 规定的M1 类汽车。 |  |  |  |  |
|  | 货车驾驶仓 | 55 |  | 指GB/T 15089 规定的N2、N3类车的驾驶仓。 |  |  |  |  |
|  | 货车、厢式货车 | 70 |  | 指GB/T 15089 规定的N1、N2、N3 类车。 |  |  |  |  |
|  | 客车 | 150 |  | 指GB/T 15089 规定的M2、M3类车。 |  |  |  |  |
| 注：根据GB/T 15089 的规定，M1 、M2 、M3 、N1 、N2 、N3 类车定义如下： M1 类车指包括驾驶员座位在内， 座位数不超过9 座的载客汽车； M2 类车指包括驾驶员座位在内座位数超过9 座， 且最大设计总质量不超过5,000kg 的载客汽车； M3 类车指包括驾驶员座位在内座位数超过9 座， 且最大设计总质量超过5,000kg 的载客汽车； N1 类车指最大设计总质量不超过3,500kg 的载货汽车； N2 类车指最大设计总质量超过3,500kg ， 但不超过12,000kg 的载货汽车； N3 类车指最大设计总质量超过12,000kg 的载货汽车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

噪声：施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，见下表。

表1.4-8  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 阶段 | 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见下表。

表1.4-9  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：mg/m3

| 标准 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级现有 | 65 | 55 | 居住、文教区 |

固体废物：固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。

- 1.5  评价工作等级及评价范围

- 1.5.1  大气环境

本工程建于四川雅安名山区经济开发区内，项目主要大气污染源为涂装车间喷漆废气排气筒排放的废气（含少量二甲苯、VOCs等）、烘干废气、焊烟粉尘等；项目烘干炉使用燃料为天然气、属清洁燃料，仅排放少量二氧化硫和氮氧化物，由于项目的SO2与NOx年排放量之和低于500t/a，因此无需预测二次PM2.5。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，按下式计算出等标排放量。

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi---第i个污染物的最大地面浓度占标率，%

Ci---采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3;

Coi---第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

大气环境影响评价工作级别判定如下表：

表1.5-1     大气环境影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目估算模型参数取值情况如下：

表1.5-2    本项目大气环境估算模型参数表

| 参数 | 类别 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 27.87 万人 |
|  | 最高环境温度/ ℃ | 38.0 |
|  | 最低环境温度/ ℃ | -4.4 |
|  | 区域湿度条件 | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/ km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

本项目大气环境影响评价工作级别判定如下：

表1.5-3  本项目大气环境影响评价工作等级的确定

| 工段 | 废气名称 | 污染物 | 排放浓度及排放速率 |  | 质量 标准 | 最大 地面浓度 | 最大占标率Pi(%) | D10% | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | /μg/m3 | /μg/m3 |  |  |  |
| 涂装废气 | 1#主烟囱废气 | VOCs | 53.565 | 0.562 | 2×600 | 2.0573 | 0.1714 | 0 | III |
|  |  | 二甲苯 | 2.42 | 0.138 | 200 | 0.5011 | 0.2506 | 0 | III |
|  |  | 甲苯 | 0.334 | 0.0257 | 200 | 0.0923 | 0.0462 | 0 | III |
|  | 2#RTO燃烧废气 | VOCs | 102.9 | 0.17875 | 2×600 | 2.7756 | 0.2313 | 0 | III |
|  |  | 二甲苯 | 13.5 | 0.027 | 200 | 0.4189 | 0.2094 | 0 | III |
|  |  | 甲苯 | 2.5 | 0.005 | 200 | 0.0782 | 0.03909 | 0 | III |
|  |  | 烟尘（PM10） | 20 | 0.005 | 3×150 | 0.0782 | 0.01737 | 0 | III |
|  |  | SO2 | 14.7 | 0.0036 | 500 | 0.0558 | 0.01117 | 0 | III |
|  |  | NOX | 138.6 | 0.034 | 250 | 0.5026 | 0.2011 | 0 | III |
|  | 3#电泳强冷废气 | VOCs | 0.15 | 0.01 | 2×600 | 0.5884 | 0.04903 | 0 | III |
| 涂装车间烘干炉 | 前处理加热装置燃烧烟气 | 烟尘（PM10） | 20 | 0.065 | 3×150 | 1.343 | 0.29844 | 0 | III |
|  |  | SO2 | 14.7 | 0.046 | 500 | 0.9699 | 0.19399 | 0 | III |
|  |  | NOX | 137.2 | 0.430 | 250 | 8.8787 | 3.55149 | 0 | II |
|  | 电泳烘干炉、废气处理装置燃料燃烧烟气 | 烟尘（PM10） | 20 | 0.018 | 3×150 | 0.7218 | 0.16039 | 0 | III |
|  |  | SO2 | 14.5 | 0.013 | 500 | 0.5197 | 0.10393 | 0 | III |
|  |  | NOX | 136.8 | 0.123 | 250 | 4.9080 | 1.96319 | 0 | II |
|  | PVC胶、中涂、面涂、罩光烘干炉、废气处理装置燃料燃烧烟气G19 | 烟尘（PM10） | 20 | 0.012 | 3×150 | 0.5141 | 0.11425 | 0 | III |
|  |  | SO2 | 14 | 0.008 | 500 | 0.3427 | 0.06855 | 0 | III |
|  |  | NOX | 138 | 0.079 | 250 | 3.7530 | 1.50120 | 0 | II |
|  | 大件烘干炉燃料燃烧烟气G20 | 烟尘（PM10） | 20 | 0.014 | 3×150 | 0.6371 | 0.141576 | 0 | III |
|  |  | SO2 | 15.3 | 0.01 | 500 | 0.4574 | 0.09148 | 0 | III |
|  |  | NOX | 137.6 | 0.09 | 250 | 4.0839 | 1.63356 | 0 | II |
| 无组织 污染源 | 冲压车间 | 粉尘（PM10） | 4 | 0.048 | 3×150 | 25.419 | 5.6787 | 0 | II |
|  | 焊装车间 | 粉尘（PM10） | 4 | 0.036 | 3×150 | 12.382 | 2.7516 | 0 | II |
|  | 涂装车间 | VOCs | / | 0.009 | 2×600 | 12.205 | 1.0171 | 0 | II |
|  |  | 二甲苯 | / | 0.004 | 200 | 4.882 | 2.4410 | 0 | II |

预测可知，污染物最大落地浓度占标率最大为Pmax=5.68%，D10%最大值为0米，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本项目大气评价等级应为二级。本项目以项目厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形范围作为大气环境影响评价范围。

- 1.5.2  地表水环境

本项目纳污水体为名山河，均属小河，无饮用水功能。环境水体功能属Ⅲ类水域。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

项目外排废水不直接排入地表水水体。项目废水经厂内预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，送至园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入名山河。本项目建成投产运行时，废水排放量为520.2m3/d。

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018），本项目为间接排放项目，评价等级为三级B。

表1.5-4  地面水环境影响评价工作等级的判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

- 1.5.3  地下水环境

按照《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016），本项目为“K机械、电子 73、汽车、摩托车制造”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。目前建设项目周边无集中式饮用水水源地，无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，项目所在地地下水径流下游方向影响区域内也无分散的地下水饮用水取水点，环境敏感程度为“不敏感”。

表1.5-5  地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综合以上评价结果，确定地下水环境评价等级为三级。

- 1.5.4  声环境

项目选址属规划的工业用地区，属GB3096-2008中的3类区。经预测，项目建成后声环境敏感目标噪声增高量在3dB（A）以内，且受影响人口数量变化不大。因此，依照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，确定本项目声环境评价等级为三级。

- 1.5.5  生态环境

根据《环境影响评价技术导则》（HJ19-2011），确定生态环境评价工作等级。本项目选址于四川新筑通工汽车有限公司现有厂区内，总面积192666.67m2，不涉及新增用地；新厂区为园区已完成平整的净地，不涉及植被砍伐。项目周边5公里范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区。占地范围小于2km2，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），生态影响评价等级应为三级。

表1.5-6  生态环境影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km | 小于2km2 |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | / |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 | / |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |

- 1.5.6  环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），重点关注危险物质目录，本项目罩光漆与稀释剂涉及危险物质为二甲苯、甲苯，具体分析见风险章节。同时参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），油漆及润滑油为易燃液体，源识别见下表。

表1.5-7   危险物质名称及临界量

| 名称 | CAS号 | HJ169-2018临界量（t） | 本项目 年用量/t | 本项目 存储量/t | 物质存在量与临界量的比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 74-82-8 | 10 | 238.4 | 0.02 | 0.002 |
| 油漆 | / | 50 | 43 | 1.72 | 0.0344 |
| 稀释剂 | / | 50 | 8.0 | 0.32 | 0.0064 |
| 润滑油 | / | 2500 | 29.25 | 2.9 | 0.001 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.0438 |

经计算，物料的最大贮存量均小于临界量，且∑（qi/Qi）=0.0438, Q＜1。

重大危险源分级指标R

R=a(β1q1Q1+β2q2Q2+⋯+βnqnQn)   ………………（2）

式中：

R——重大危险源分级指标；

α——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数；

β1,β2,…，βn——与每种危险化学品相对应的校正系数；

q1,q2,…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值。在表3范围内的危险化学品，其β值按表3确定；未在表3范围内的危险化学品，其β值按表4确定。

本项目厂外可能暴露人员100人以上，校正系数2.0，危险化学品校正系数1.0，则R=2×0.0438×1.0=0.0876，Q＜1。本项目风险潜势为Ⅰ级。

风险评价等级划分如下。

表1.5-8  风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作内容 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据上文Q值计算可知，本项目q＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价定为简单分析。

- 1.5.7  土壤环境

本项目为污染影响型建设项目，根据依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964－2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目污染型工程属5制造业-汽车制造-有电镀工艺的、金属制品表面处理及热处理加工的，为I类项目，需进行土壤环境影响评价。

本项目永久占地192666.67m2≈19.26 hm2≤50 hm2，占地规模属于中型。

项目周边主要为工业园区其他企业，土壤环境敏感程度为“不敏感”。

因此本项目的土壤评价等级为二级。

- 1.5.8  小结

综上所述，本项目各要素评价等级与评价范围汇总情况见表1.5-9。

表1.5-9  本项目各要素评价等级与评价范围

| 要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以本项目厂区中心为原点，边长为5.0km的方形区域。 |
| 地表水环境 | 三级B | 名山河污水处理厂排口上游500m至下游5km的河段。 |
| 地下水环境 | 三级 | 项目区评价范围2.2km2内 |
| 声环境 | 二级 | 本项目厂界外1m及200m内区域。 |
| 生态环境 | 三级 | 施工作业影响区 |
| 环境风险 | 简单分析 | 事故情况下项目周围3km范围的大气环境。 |
| 土壤环境 | 二级 | 项目周边200m范围内 |

- 1.6  产业政策、相应法规及规划符合性分析

- 1.6.1  产业政策符合性分析

1.6.1.1与《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的符合性分析

项目为新能源汽车整车制造生产，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的鼓励、限制和淘汰类，为允许类产业。同时，该项目已经四川省发展和改革委员会以 川投资备【2018-510000-36-02-312296】号 文备案。因此，该项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)(修改)》。

1.6.1.2 与《汽车产业发展政策》的符合性分析

《汽车产业发展政策》（国家发展和改革委员会令第8号）中，与整车生产相关有如下提法：

第一章“政策目标”第四条：“推动汽车产业结构调整和重组，扩大企业规模效益，提高产业集中度，避免散、乱、低水平重复建设。”

第三章“技术政策”第七条：“坚持引进技术和自主开发相结合的原则。……引进技术的产品要具有国际竞争力，并适应国际汽车技术规范的强制性要求发展的需要……”

第四章“结构调整”第十三条：“国家鼓励汽车企业集团化发展，形成新的竞争格局。在市场竞争和宏观调控相结合的基础上，通过企业间的战略重组，实现汽车产业结构优化和升级。战略重组的目标是支持汽车生产企业以资产重组方式发展大型汽车企业集团，鼓励以优势互补、资源共享合作方式结成企业联盟，形成大型汽车企业集团、企业联盟、专用汽车生产企业协调发展的产业格局。”

四川新筑通工汽车有限公司由四川发展（控股）有限公司、雅安经济开发区建设集团有限公司、四川新筑投资集团公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司等四家共同投资设立，新筑通工今后将成为川发展旗下专业从事新能源汽车研发制造的生产企业，形成完整的新能源汽车整车及关键零部件研发能力，并拥有完整的整车及零部件核心技术，整车及零部件产品达到国际先进水平，并进入国际市场，成为四川省新能源客车龙头企业。根据 川发改产业函【2018】568号 文，本项目的建设符合《汽车产业发展政策》相关规定。

1.6.1.3 与《中国制造2025》的符合性分析

《中国制造2025》提出“节能与新能源汽车”作为重点发展领域，明确了“继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。”的发展战略，为我国节能与新能源汽车产业发展指明了方向。

本项目产品主要为纯电动大中型客车，产品为通工客车正向开发而成，体现了通工客车的自主创新能力，通过项目的实施，探索出一条助推客车企业健康发展的新能源客车产业化道路，并对新能源汽车行业起到示范作用，项目符合《中国制造 2025》的相关要求。

1.6.1.4 与《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》的符合性分析

2012年6月，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》明确了未来中国汽车产业将从过去的做大规模转向做强实力，大力发展新能源汽车产业，到2020年，实现国家新能源汽车产业化的目标。

《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》第二点“基本原则”中指出“加快培育和发展新能源汽车产业，推动汽车动力系统电动化转型”；“加强创新发展，把技术创新作为推动我国节能与新能源汽车产业发展的主要驱动力，加快形成具有自主知识产权的技术、标准和品牌”；第三点“技术路线”中指出“以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。”

本项目主要产品是四川新筑通工汽车有限公司以国家产业政策导向为目标，自主研发设计的纯电动汽车产品，具有自主知识产权的技术、品牌。项目的实施，进一步提升了通工客车在新能源汽车研发方面的核心竞争力，加速了企业新能源汽车产业化的进程，符合《节能与新能源规划》的要求。

1.6.1.5 与国家其他相关政策的符合性分析

《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》的第四条指出“严格控制新增传统燃油汽车产能，原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业。积极引导新能源汽车健康有序发展，新建新能源汽车生产企业须具有动力系统等关键技术和整车研发能力，符合《新建纯电动乘用车企业管理规定》等相关要求。”

2016年，工信部陆续发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，新能源车队伍在不断扩大，低碳化、电动化、智能化是未来新能源车辆的发展方向，加上充电基础设施建设社会化，纯电动新能源汽车的发展势必持续升温。未来10年，将是新能源电动汽车产业格局形成的关键时期，新能源电动汽车将成为拉动经济发展新的增长点。

2017年6月4日，国家发展改革委、工业和信息化部发布了《关于完善汽车投资项目管理的意见》发改产业﹝2017﹞1055号，指出（见原文：一、推动汽车产业结构调整、（二）促进新能源汽车健康有序发展）支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。不断完善新能源汽车投资项目技术要求和生产准入规范条件，鼓励企业提高新能源汽车产业化能力和技术水平。

2017年6月12日，工业和信息化部办公厅发布了国家标准化管理委员会办公室关于征求《国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）意见的通知，推动贯彻落实《中国制造2025》战略部署、加快推动我国智能网联汽车产业发展、发挥技术标准的引导和规范作用，为智能网联汽车技术“智能化+网联化”融合发展奠定了基础指明了发展方向。

2017年6月13日，工业和信息化部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》。此次双积分管理办法的推出，更为严格规范了政策要求，体现了国家对乘用车行业节能减排的高度重视，最终实现了按近几年一贯的新能源管理思路和方针推进的效果。双积分政策，有利于内资企业兼并重组推动中国乘用车行业的做优做强，有利于行业资源市场化支持自主品牌腾飞突破。管理办法中提出了汽车总体节能的概念，也就是新能源车和传统车都要节能，强化了根据电耗的新能源车积分分级核算的方式，有利于提升新能源车的能耗技术水平。

上述政策的推出，为新能源车的今后长期、健康、稳定发展奠定了基础。四川新筑通工汽车也将顺势而为，近期，合作四方（川发展、雅建投、新筑投资、新筑股份）决定在新筑通工原厂区新建年产5000辆新能源客车整车项目。拟建项目产品方案全部为新能源纯电动客车，不生产传统燃油汽车。同时企业具备关键技术和整车研发能力。

综上所述，四川新筑通工汽车有限公司“新建年产5000辆新能源客车整车项目”符合国家现行产业政策和相应管理规定。

1.6.1.6 与四川省产业政策的符合性分析

2017年四川省发布了《四川省“十三五”战略性新兴产业发展规划》。顺应全球能源变革趋势，把握我国产业结构绿色转型发展要求，加快绿色低碳产品认证，提升关键核心技术研发和装备制造能力，全面提高新能源、新能源汽车应用比例。

加强新能源汽车关键核心技术研究，突破整车设计、动力电池、驱动电机及电控系统等关键零部件核心技术，推进充电设备研发，提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，跟踪研究燃料电池汽车及下一代新能源汽车，加快研发具有竞争力的产品，大力支持新能源汽车推广应用，提高相关配套能力，提升品牌影响力，将我省建成国家新能源汽车产业基地，形成成都平原城市群、川南城市群、川东北城市群三大新能源汽车应用基地。

着力扩大规模、提升产能，重点推进一批新能源汽车整车项目，大力支持整车企业开发具有自主知识产权的乘用车、商用车以及专用车等整车产品。引进一批整车制造项目，加快推进其在川生产新能源汽车，支持各地根据发展实际，适时引进其他新能源汽车整车项目。推动传统汽车企业转型发展，鼓励省内有条件的汽车整车企业加快研发生产新能源汽车。密切关注全球新能源汽车发展动态，开展新一代新能源汽车产品的研发，做好新产品技术储备。

《四川省“十三五”汽车产业发展指导意见》提出了规划目标：打造1-2户四川品牌新能源汽车整车龙头企业，培育3-5户知名品牌企业，形成比较完备的节能与新能源汽车研发、制造、应用、服务体系。节能与新能源汽车产能达30万辆，产业总产值突破千亿元。新能源汽车“三电”关键核心技术取得突破，重点培育8-10家知名品牌企业。进一步完善基础设施建设，实现网络化、便利化。绿色发展水平大幅提高，新车平均燃料消耗量乘用车降到5.0升/百公里、节能型汽车燃料消耗量降到4.5升/百公里以下、商用车达到国内先进水平，达到国六排放标准，新能源汽车能耗处于国内先进水平。

《四川省新能源汽车产业发展规划（2015-2020年）》，明确提出到2020年全省实现新能源汽车生产15万台，总产值力争突破千亿元大关，产能达到30万辆。全省党政机关和公共机构当年购置的新能源汽车，占配备更新总量比例达50%，公共服务领域新购车辆新能源汽车占比力争达到70%。

《四川省工业“7＋3”产业发展规划（2008-2020年）》在汽车制造产业发展中提到“推动我省汽车及零部件产业集聚、集群式发展……；着力推动龙头企业和配套企业集聚发展，积极培育壮大汽车及零部件产业集群，推动企业向产业带、产业基地、产业园区集聚集约发展”。

《西部地区鼓励类产业目录》（2014 年本）中“二、西部地区新增鼓励类产业：四川省20、汽车整车制造，专用汽车（不包括普通挂件、自卸车、罐式车、厢式车和仓栅式汽车）制造”，本项目为汽车整车制造，属于西部地区鼓励类产业。

因此，本项目的建设与四川省发展规划与政策相符。

1.6.1.7 与雅安市产业政策的符合性分析

《雅安市“十三五”工业发展规划》提出，要依托雅安现有产业基础和资源禀赋，重点发展清洁能源、新材料、机械装备制造、农产品加工四大骨干产业，加快推进产业、产品、组织和布局结构调整。对标国家和四川省发展先进制造业重点领域，围绕四大骨干产业，突出新能源汽车、电子信息、生物医药、食品饮料、碲铋合金及晶体材料和精细化工等六大特色产业，明确提出将新能源汽车产业作为“六大特色产业”之首。

《中国制造2025雅安行动方案》明确提出：以飞地园区（经开区）为依托，重点加强汽车整车和零部件制造项目的引进和培育，着力打造集汽车整车制造和零部件生产为一体的全省重要汽车生产基地。加快新筑通工二期汽车技术改造项目建设，着力突破新能源汽车在电池、电机和电子系统等重点领域的关键核心技术，重点研发制造新能源公交客车、城市物流车、城市环卫车和标准电动车底盘等产品，着力建设全省新能源汽车特色产业基地。

因此，本项目的建设与雅安市发展规划与政策相符。

1.6.1.8 与《汽车整车制造建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性分析

项目与《汽车整车制造建设项目环境影响评价文件审批原则》的符合性分析见下表。

表1.6-1  项目与汽车整车制造建设项目环境影响评价文件审批原则符合性

| 具体要求 | 本项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1、项目符合环境保护相关法律法规和政策要求。原则上不再审批传统燃油汽车生产新设企业的项目。 | 本项目属于新能源纯电动客车，符合环境保护相关法律法规和政策要求。 | 符合 |
| 2、项目符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。新建项目原则上应位于产业园区内，并符合园区规划及规划环评要求。 不予批准选址在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等法律法规明令禁止建设区域的项目。 | 本项目为改扩建项目，选址于雅安市经济开发区，符合园区规划及规划环评要求；符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求。 | 符合 |
| 3、采用资源回收率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，原材料指标及单位产品的物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物产生量等指标达到国内清洁生产先进水平。 | 项目从原料的选用，工艺装备技术，能耗、物耗、水耗指标，污染物产生，废物综合利用、处置以及产品使用过程上均体现出清洁生产的原则，涂装车间各指标达到《涂装行业清洁生产评价指标体系》（2016）二级及以上标准，即清洁生产达到了国内先进水平，资源能源消耗、污染物产生指标等指标达到国际先进水平。 | 符合 |
| 4、主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。 | 本项目主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求。 | 符合 |
| 5、对废气进行收集、控制与处理，减少无组织排放。有机溶剂等液态化学品的储存、运输采取密闭措施。焊接车间弧焊设备采用焊接烟尘收集净化装置。涂装车间采用集中自动输调漆系统并密闭作业，喷漆室、流平室及烘干室采取封闭措施控制无组织排放；喷漆室配备高效漆雾净化装置，流平室、烘干室以及使用溶剂型涂料的喷漆室、调漆间等应配备高效有机废气净化装置。总装车间补漆室配套有机废气净化设施，整车检测下线工位设汽车尾气收集装置。 发动机缸体、缸盖等铸件毛坯生产车间，熔化、制芯、造型、砂处理和清理等工部产生烟（粉）尘的设备或工位均应配套烟（粉）尘收集净化措施，制芯工部制芯设备、选型工部浇注工位、铝件压铸设备均应配套有机废气净化措施，发动机缸体、缸盖等零部件机械加工车间产生油雾的设备采取油雾收集净化措施，喷漆工位配套有机废气净化装置，发动机试验车间（工位）配套尾气净化设施。 燃油供应系统配备油气回收装置。各燃烧类处理设施采用天然气等清洁能源作为燃料。 | ①本项目有机溶剂等液态化学品的储存、运输均采取密闭措施。 ②本项目集中焊接区产生的焊烟经采用分散焊接工位产生的焊烟经移动式焊接烟尘净化机处理。 ③本项目涂装车间采用集中输调漆系统并密闭作业，设置密闭的喷漆室、流平室及烘干室。 ④喷漆室配备水旋漆雾净化装置，漆雾去除率≥98%，项目水性漆、溶剂型漆喷漆室、流平室、调漆间均配备高效、成熟的“活性炭吸附+RTO燃烧装置”有机废气净化装置。烘干室废气也进入RTO燃烧装置。 ⑤本项目补漆在罩光漆喷漆室进行，通过多级（二级以上）活性炭吸附处理，饱和后的活性炭进行解析，解析气利用RTO焚烧炉焚烧处置。 | 符合 |
| 6、按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水分类收集、处理和回用系统，提高水循环利用率，最大限度减少废水外排量。涂装车间含重金属废水（液）应单独收集处理，第一类污染物排放浓度在车间或车间处理设施排放口达标；涂装车间脱脂等表面处理废液、电泳槽清洗废液、喷漆废水和机械加工车间废切削液、废清洗液应进行预处理。根据环境保护目标敏感程度、水文地质条件等，采取分区防渗等措施有效防范地下水污染。 | ①本项目按照“分类收集、分质处理”原则，设立完善的废水分类收集、处理和回用系统，涂装车间前处理、阴极电泳采用了喷、浸结合方式对车身表面进行处理，通过采用逆流漂洗工艺，提高水循环利用率，最大限度减少废水外排量。 ②本项目涂装车间表面处理采用更加清洁的硅烷化工艺替代传统磷化工艺，不会产生含重金属废水（液），不涉及第一类污染物；涂装车间预脱脂等各类废槽液、清槽废水、喷漆废水和机械加工车间废清洗液应均按照分类收集、分质处理的原则进行预处理。 ③本项目根据环境保护目标敏感程度、水文地质条件等，采取分区防渗等措施有效防范地下水污染。 | 符合 |
| 7、按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行处理处置。磷化渣、废漆渣、废溶剂、生产废水（液）物化处理产生的污泥及废油等危险废物的收集贮存及运输应执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》。机械加工车间应配套废切屑沥干设施。冲压废料、废动力电池等一般工业固体废物应回收或综合利用。 | 本项目按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行处理处置。项目产生的溶剂型漆渣、废纸盒、废矿物油、废溶剂、废过滤棉、废活性炭、硅烷化渣、含油废手套及废抹布、废漆桶等属危险废物，送有危险废物处理资质的单位处理；冲压废料、废包装材料外售综合利用；水性漆渣、焊装车间除尘器收尘灰、废滤布和厂区生活垃圾由环卫部门统一清运处置。污水处理站污泥暂按危险废物管理，项目投运后对其须进行危险废物鉴定，如鉴定后属于危险废物则交由相应资质单位处理，如不属于危险废物由当地环卫部门清运处置。 | 符合 |
| 8、选用低噪声工艺和设备，优化厂区总平面布置，对冲压车间、发动机试验间、空压站等高噪声污染源采取减振、隔声降噪措施有效控制噪声、振动影响。必要时试车跑道应采取隔声降噪措施。 | 本项目选用低噪声工艺和设备，优化厂区总平面布置，对冲压区、空压站等高噪声污染源采取减振、隔声降噪措施有效控制噪声、振动影响。车辆在出厂之前需在试车跑道上进行车辆驾驶测试，环评要求车辆驾驶测试在白天进行，禁止在夜间进行。 | 符合 |
| 9、废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求；废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）要求；厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求；固体废物贮存、处置的设施、场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单要求。地方另有严格要求的按其规定执行。 | ①项目外排废气均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中相关要求。 ②项目外排废水均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和名山片区污水处理厂进水水质要求。 ③项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）相关要求。 ④项目固体废物贮存设施、场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单要求。 | 符合 |
| 10、提出了有效的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，纳入区域突发环境事件应急联动机制。关注油库、化学品库泄漏的环境风险。 | 环评提出了有效的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，并要求纳入区域突发环境事件应急联动机制。重点关注化学品库泄漏的环境风险，并提出了有效的防泄漏措施。 | 符合 |
| 11、关注苯系物、挥发性有机物的环境影响。新建、扩建项目选址布局应满足环境防护距离要求，并提出环境防护距离内禁止布局新建环境敏感目标等规划控制要求。 | 本项目确定将涂装综合厂房及废料间边界外100m以及厂区废水处理站边界外100m划定为本项目卫生防护距离，控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响，此范围内不涉及环保搬迁，要求卫生防护距离范围内今后不得迁入人群居住、生活服务设施、学校、医院等敏感设施。 | 符合 |
| 12、提出了项目实施后的环境管理要求，制定施工期和运行期废气、废水、噪声以及周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台和排污口标志，提出污染物排放自动监测并与环保部门联网的要求。 | 本项目提出了项目实施后的环境管理要求，制定了施工期和运行期废气、废水、噪声以及周边环境质量的自行监测计划，明确网点布设、监测因子、监测频次和信息公开要求。按照环境监测管理规定和技术规范要求设置永久采样口、采样测试平台和排污口标志，提出污染物排放自动监测并与环保部门联网的要求。 | 符合 |
| 13、按相关规定开展了信息公开和公众参与。 | 建设单位按相关规定开展了信息公开和公众参与，公众意见调查采用网上公示、现场公示、发放调查表等方式了解项目周围群众、可能受项目建设影响企业、村委会的意愿，公众参与调查的过程、范围基本能够反映周围群众的主要意愿，公众参与工作充分体现了合法性、代表性、真实性和有效性的“四性”要求。因此本次公众参与调查结果满足公众参与的合法性、代表性、真实性及有效性。 | 符合 |
| 14、环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。 | 本项目环境影响评价文件编制规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。 | 符合 |

- 1.6.2  相应法规（规划）符合性分析

1.6.2.1 与大气污染防治相关规划符合性分析

近年来，中国经济的高速发展导致了区域性大气环境恶化现象，成为广大群众关注的重大环保问题。研究表明，挥发性有机物VOCs是导致大气环境恶化的前驱因素之一，因此，国家最新的环保政策均对VOCs提出了控制和削减的要求。

《重点区域大气污染防治十二五规划》明确提出“（二）严格环境准入，强化源头管理。2、严格控制污染物新增排放量。把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，以总量定项目。新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污。……4、提高挥发性有机物排放类项目建设要求。……新建机动车制造涂装项目，水性涂料等低挥发性有机物含量涂料占总涂料使用量比例不低于80%……（三）开展重点行业治理，完善挥发性有机物污染防治体系。6、加强表面涂装工艺挥发性有机物排放控制。……使用溶剂型涂料的表面涂装工序必须密闭作业，配备有机废气收集系统，安装高效回收净化设施，有机废气净化率达到90%以上。”

四川省环境保护厅等八部门《关于印发〈四川省灰霾污染防治实施方案〉的通知》（川环发〔2013〕78号）明确提到“（五）严格控制高耗能高污染项目建设。……国控成渝城市群（四川）的14个市，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行大气污染物排放减量替代，实现增产减污。”

《四川省大气污染防治行动计划实施方案》（川府发[2014]4号）中要求“汽车制造企业水性涂料使用比例达到50%以上……新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污。”

《四川省重点行业挥发性有机物综合整治方案（2015-2017年）》中提到“使用溶剂型涂料的汽车涂装工艺线、流平室、烘干室VOCs废气收集率应不低于95%……喷涂废气必须进行漆雾处理，其中汽车制造与维修的VOCs去除效率应达到95%以上，其它涂料涂装工艺的VOCs去除率应达到90%以上。”

《四川省环境保护厅办公室关于加快全省挥发性有机物重点企业污染治理的通知》中提到“采用燃烧法（含直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧法等）治理VOCs废气的，每套燃烧设施允许设置一根VOCs排气筒，采用其他方法治理VOCs废气的，一个企业一栋建筑只允许设置一根VOCs排气筒。”

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中提到“产生大气挥发性污染物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和（或）净化设施，达标排放。所有排气筒高度应不低于15m。”

综合我国、四川省、雅安市关于大气污染防治的相关文件，以从严的角度归结为以下三点：（1）水性漆的使用比例不得低于80%；（2）使用溶剂型涂料的汽车涂装工艺线、流平室、烘干室VOCs废气收集率应不低于95%，喷涂废气必须进行漆雾处理，其中汽车制造与维修的VOCs去除效率应达到95%以上。（3）每套燃烧设施允许设置一根VOCs排气筒，采用其他方法治理VOCs废气的，一个企业一栋建筑只允许设置一根VOCs排气筒，且排气筒高度不低于15m。

下面列表逐条分析本项目与以上三点要求的符合性。

表1.6-2  项目与大气污染防治相关规划、方案的符合性

| 序号 | 我国大气污染防治规划、方案的相关内容 （从严角度归结为三点） | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性漆的使用比例不得低于80% | 项目水性涂料用量占涂料总用量的81% | 符合 |
| 2 | 使用溶剂型涂料的汽车涂装工艺线、流平室、烘干室VOCs废气收集率应不低于95%，喷涂废气必须进行漆雾处理，其中汽车制造与维修的VOCs去除效率应达到95%以上 | 项目全厂烘干室废气全部收集后焚烧处理，焚烧效率不低于98%；项目全厂喷漆废气采用“水旋漆雾处理系统（除漆雾）+活性炭吸附+RTO催化燃烧装置”处理，吸附效率不低于95%，焚烧效率不低于95%。涂装点调漆间废气进行单独收集后与喷漆废气一并处理。 | 符合 |
| 3 | 每套燃烧设施允许设置一根VOCs排气筒，采用其他方法治理VOCs废气的，一个企业一栋建筑只允许设置一根VOCs排气筒，且排气筒高度不低于15m。 | 本项目所有涂装废气全部经焚烧后排放。 | 符合 |

综上，本项目符合《重点区域大气污染防治十二五规划》、《关于印发〈四川省灰霾污染防治实施方案〉的通知》、《四川省大气污染防治行动计划实施方案》、《四川省重点行业挥发性有机物综合整治方案（2015-2017年）》、《四川省环境保护厅办公室关于加快全省挥发性有机物重点企业污染治理的通知》、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》等大气污染防治等相关规划和政策。

1.6.2.2 与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析

为更好的建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，环保部于2016年10月27日印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），该《通知》明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。本项目与《通知》的符合性分析见下表：

表1.6-3  本项目与环环评[2016]150号文的符合性分析

| 序号 | 项目 | 具体要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态红线 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本规划位于雅安市经济开发区名山片区，原四川新筑通工汽车有限公司现有厂址内，本次建设不新增用地，经核实，该用地范围不在雅安市名山区生态红线范围内。 | 符合 |
| 2 | 环境质量底线 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本评价结合雅安市名山区环境质量目标，分析了项目建设对区域环境的影响；项目区域环境质量达标，经分析本项目的实施不会改变区域环境功能现状，不会影响区域环境质量目标的实现 | 符合 |
| 3 | 资源利用上限 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目在名山经济开发区现有厂区内建设，不占用基本农田，不在限制和禁止供地目录范围内，符合名山区土地利用总体规划。本项目为汽车制造，对地表水环境有一定的影响，但本项目的实施不会改变区域环境功能现状。 | 符合 |
| 4 | 负面清单 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 经分析，本项目为四川新筑通工汽车有限公司，属园区鼓励类项目，不在负面清单内。 | 符合 |

- 1.6.3  城市规划符合性分析

1.6.3.1 与城市总体规划符合性分析

新筑通工新能源客车项目位于四川省雅安市经济开发区园区大道188号，不新征土地，占地属雅安市经济开发区城市总体规划中的工业用地；四川新筑通工汽车有限公司已获得了现有土地的《国有土地使用证》(名国用【2012】第11166号)；符合雅安市经济开发区城市总体规划。

因此，本项目在现有厂区内进行建设，符合雅安市城市总体规划。

1.6.3.2 与雅安工业园区的规划符合性分析

四川雅安经济开发区成立于2002年8月，是国家发改委公告保留并升级的省级开发区；是我省目前唯一的“四川省民营经济示范园区”；是四川省小企业创业基地、四川省首批“生态科技工业生态园区”、四川省工商联、省中小企业局和雅安市政府共建的示范园区、四川省第一批工业循环经济试点单位、四川省人才开发先进单位、商务部同国家开发银行给予中西部地区开发区基础设施建设重点金融支持的省级开发区、四川省“1525”工程中25家百亿园区之一。

拟建项目厂区选址于雅安市经济开发区。四川省环科源科技有限公司已编制《四川雅安工业园区扩区规划环境影响报告书》，并于2012年2月20日下达了审查意见。

雅安工业园区主要发展产业为：①以多晶硅为代表的光伏产业；②汽车零配件、装备制造、机械加工以及经充分论证后可以入园的金属表面处理项目等；③商贸物流；④电子信息技术产业。

由表1.6-4可见，本项目系汽车整车制造项目，属雅安市经济开发区鼓励发展的产业。本项目的建设符合雅安市经济开发区规划。

表1.6-4  项目与雅安市工业园区规划、规划环评及环评批复要求的符合性

| 项目 | 规划、规划环评及环评批复要求 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 产业定位 | 主要发展产业为①以多晶硅为代表的光伏产业；②汽车零配件、装备制造、机械加工以及经充分论证后可以入园的金属表面处理项目等；③商贸物流；④电子信息技术产业。 | 项目属汽车整车项目，为园区鼓励发展产业 |
| 用地布局 | 规划区划分为名山园区、永兴园区和草坝园区。 | 项目位于名山园区，名山园区重点发展光伏产业、电子新材料、汽车零配件和机械加工业。 |
| 能源规划 | 规划区使用清洁能源天然气、电。 | 项目以电和天然气为能源 |
| 废水处理 | 实施雨污分流、清污分流制；园区内各企业废水预处理达标后方可进入园区污水处理 。 | 项目实施雨污分流、清污分流制；废水自行处理达GB8978-1996中三级标准排入雅安市工业园污水管网 |
| 地下水 污染防治 | 园区、厂区、企业生产车间均应采取相应的防渗措施，防止由于跑、冒、滴、漏造成区域地下水污染。 | 项目在厂区采取了地面硬化措施和分区防渗措施 |
| 废气治理 | 引进企 必须采取先进、可靠治理措施，确保废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准或相应行业标准。 | 项目对生产过程中产生的各类废气均采取了有效、可靠的治理措施，废气排放满足GB16297-1996二级标准 |
| 固废处置 | 入区企业产生的工业固废(含危险废物)按“三化”的原则(资源化、无害化、减量化)落实妥善的综合利用和处置措施。生活垃圾各集中区统一收集送环卫部门处置。 | 项目危险固废全部交有资质的单位处理；一般固废外销综合利用；生活垃圾由当地环卫部门定期清运 |
| 清洁生产 门槛 | 入驻企业必须采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均应达到相应行业的清洁生产水平二级水平或国内同类企业先进水平。 | 项目清洁生产水平达国内同类企业先进水平 |

综上，项目从产业准入、清洁生产门槛、固废处置要求等方面均符合要求，因此，本项目的建设符合规划环评的相关要求。

- 1.6.4  选址合理性分析

1、项目外环境关系

四川新筑通工汽车有限公司位于雅安经济开发区内，厂区北面为四川航空工业川西机器有限责任公司和四川建安工业有限责任公司，厂区东边为雅双工业园，厂区南面为创业孵化园，厂区西面为滨河东路，厂区北面方向为G5京昆高速，西面方面方向为G93成渝环线高速公路，交通便利。

根据雅安市工业园区管理委员会提供的相关资料可知，名山河以东（即本项目所在一侧）为卫干村所在区域，名山河以西主要分布着槐树村村民。根据项目外环境及敏感点分布情况，200m范围内现已无居民点。

2、与外环境相容性分析

根据现场踏勘可知，本项目周围的经济作为主要为油菜和茶树，距离本项目最近距离的重要农业生产基地为项目东北面的距本项目33公里的中峰万亩生态观光茶园。在茶树的生长过程中，大气污染物排放，特别是二氧化硫和氟化物的排放对茶树的生产和茶叶的品质有较大的影响。本项目的废气污染物中主要为甲苯、二甲苯以及非甲烷总烃等有机物，不含氟化物，仅有极少量的二氧化硫（烘干废气中使用天然气），且茶园距本项目距离较远，因此本项目废气对项目东北面的中峰万亩生态观光茶园影响较小。

同时，经过现场踏勘可知，本项目南面存在220KV高压线（距厂界最近距离为43m）。按中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令 第8号发布实施的《电子设施保护条例实施细则》规定，各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离如下：1千伏以下为1.0米，1千伏至10千伏为1.5米，35千伏为3.0米，66千伏至110千伏为4.0米，154千伏至220千伏为5.0米，330千伏为6.0米，500千伏为8.5米。本项目与高压线距离为43m，且仅为220伏高压线，故能满足项目建筑物与高压线在最大风偏情况下水平安全距离的要求。

根据外环境关系，项目周边企业四川航空工业川西机器有限责任公司和四川建安工业有限责任公司，主要为电子、机械类企业，且位于本项目侧风向。因此，项目与周边企业环境相容。

综上，本项目在通过采取严格的污染物防治措施，不会对区域环境敏感保护目标及其它企业产生较大影响，本项目与周围环境相容。

3、项目与蒙顶山风景区的区位关系

蒙顶山风景名胜区位于四川省中部雅安市雨城区与名山县境内，风景区的范围为东经103°00′－10315′，北纬3003′－3012′，总面积为73平方公里。风景区包括两个景片，蒙顶景片和百丈湖景片。

蒙顶景片边界为：沿名山县城远景规划用地西部边界向南，到达成雅高速路后转向西南，沿门坎山－陇西乡乡道西南向，出沟到达陇西乡，然后沿雅上公路往北到达公路与余家沟的交叉点，沿沟北山上的分水岭向东到达名山河与后盐溪交汇点，然后沿名山河东南向到达名山县城远景规划用地西部边界与起点围合。范围为东经10300′－10306′，北纬3003′－3008′，面积为51平方公里。

本项目位于四川雅安工业园区名山片区南侧，项目距蒙顶山风景名胜区规划边界的最近距离为10.5km，距离风景区规划核心区13.0km。项目远离蒙顶山风景名胜区，且处于其下风向项目建成后不会对蒙顶山风景名胜区造成影响。

4、园区基础设施完善性分析

（1）供水

园区有独立的供水系统，工业用水由名山工业给水厂（设计3万吨/日）提供，水源取自双溪水库拦河坝取水，双溪水库来水主要为玉溪河引水工程。

供水规划：名山县城规划水厂3万吨/天，由红光和双溪水库（名山河上游的支流上）供水。工业园区由名左渠和铜头引水工程共同供水，实现工业用水和生活用水同管道供水。目前已实施左渠引水工程和铜头引水工程。

（2）排水

名山园区有在建城市生活污水处理厂一座（在建规模1.5万吨/日），配套管网正在建设中，雨、污分流制，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排入名山河。

根据工业园区规划，园区规划采用雨污分流排水体制。雨水就近排入名山河、青衣江、排水沟渠等水体；工业园区产生的生活污水和经预处理的工业废水统一经各级污水管收集后输送至园区规划的四川雅安工业园区工业污水处理厂，经处理达到一级A标后排入名山河。

另外，园区供电、供气及光纤、电缆等基础设施完备，为项目建设提供了良好的平台。

综上，本项目位于原四川新筑通工汽车有限公司现有厂区内，符合雅安市总体规划，与所在工业园区规划相符；项目与蒙顶山风景名胜区相距较远，项目的运营不会对其造成影响；项目周边最近环境敏感点位于名山河对岸200m以外，项目周边无明显环境制约因素，项目选址合理。

- 1.7  项目外环境关系及保护目标

本项目选址于雅安市经济开发区内四川新筑通工汽车有限公司现有厂区内，不新征土地。厂区北面为四川航空工业川西机器有限责任公司和四川建安工业有限责任公司，厂区东边为雅双工业园，厂区南面为创业孵化园，厂区西面为滨河东路，厂区北面方向为G5京昆高速，西面方面方向为G93成渝环线高速公路，交通便利。

本项目厂址位于四川雅安经济开发区，厂址周边用地的规划功能主要是工业用地，还有部分散居村落，安置小区、政府、学校及县城则均位于北面、西北面1000m外。本项目主要敏感保护目标包括：西面的槐树村农户、四川贸易学校雅安职业技术学院、蒙顶山镇政府、瓦窑安置区、高速公路管理处、蒙阳和大弓坝等安置小区；北面的名山县城区。名山河（本项目至青衣江汇合口河段）水体功能为农灌及泄洪，无饮用水源取水口等敏感点。

项目所在区域外环境关系见附图。本项目所在区域周围评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等。

表1.7-1  项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护 对象名称 | 方位 | 距项目区边界（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 槐树村农户 | W | 200 | 约22户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准 |
|  | 城西中学 | WN | 2140 | / |  |
|  | 蒙顶山镇政府 | WN | 1940 | / |  |
|  | 安置小区 | WN | 1910 | 约400人 |  |
|  | 安置区 | WN | 1980 | 约1000人 |  |
|  | 天翔房产 | WN | 2450 | / |  |
|  | 蒙阳安置区 | WN | 2230 | 约700人 |  |
|  | 高速公路管理处 | WN | 2280 | / |  |
|  | 大弓坝安置区 | WN | 1380 | 约780人 |  |
|  | 名山县城区 | N | 1890 | 约60000人 |  |
|  | 大弓坝村居民 | N | 1000 | 约10户 |  |
|  | 大弓坝村居民 | ES | 1050 | 约15户 |  |
|  | 瓦窑安置区 | E | 1200 | 约400户 |  |
|  | 四川贸易学校 | E | 1350 | / |  |
|  | 雅安职业技术学院 | E | 1650 | / |  |
|  | 散居农户 | / | 2500m内 | 约1500户 |  |
| 地表水 环境 | 名山河 | W | 25 | 河流 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类 |
| 地下水 环境 | 地下水水质 | 评价范围内 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤环境 | 土壤质量 | 厂界200m范围内 |  |  | 《土壤环境质量建设用地污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准 |